Załącznik  4.2.

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie placu kostką brukową przy siedzibie Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Przedborzu ul. Krakowska 28

| Lp. | Podstawa | Podstawa wymiaru | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto zł | Koszt wykonania netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbiórka elementów drogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31 0815-2 | Kalkulacja własna | Rozebranie nawierzchni istniejących zajazdów z płyt betonowych, kostki betonowej itp. (12,00*2,00)+(1,30*3,00)+(3,10*3,10)+(3,80*3,50)+12,00*1,00+10,60*2+13,50*2,00*2+1,70*3,50 | m2 | 143,960 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0814-02 | Kalkulacja własna | Rozebranie obrzeży 8x20 cm na podsypce pisakowej 12,00*3+6,30+13,50+11,80+0,50+0,60 | m | 68,700 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0108-14 | Kalkulacja własna | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 143,96*0,15+67,70*0,08*0,15 | m3 | 22,406 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0108-16 | Kalkulacja własna | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – za każdy nast. 1 km Krotność = 9 22,40 | m3 | 22,400 |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0101-04 | Kalkulacja własna | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 30 cm [(12,00*3,45+10,00*3,65+14,30*25,05)-(2,20*3,50+6,00*1,30+14,60*6+3,50*3,20+3,10*2)]*0,30 | m3 | 94,685 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0101-05 | Kalkulacja własna | Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II 315,615+12,00*1,00+7,30*1,00+14,50*3,60 | m2 | 387,115 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0108-01 | Kalkulacja własna | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II (94,685+387,115)*0,10 | m3 | 48,180 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0108-04 | Kalkulacja własna | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi – za każdy nast. 1 km Krotność = 5 48,180 | m3 | 48,180 |  |  |
| Budowa nawierzchni z kostki brukowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0407-05 | Kalkulacja własna | Obrzeża betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spopin zaprawą cem. 94,20+68,70 | m | 162,900 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0114-01 | Kalkulacja własna | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm 387,115 | m2 | 387,115 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0104-07 | Kalkulacja własna | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – grub. warstwy po zag. 10 cm 387,115 | m2 | 387,115 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0104-08 | Kalkulacja własna | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. Krotność = 5 387,115 | m2 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0105-05 | Kalkulacja własna | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. 387,115 | m2 | 387,115 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0105-06 | Kalkulacja własna | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. 387,115 | m2 | 387,115 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0511-04 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 359,865 | m2 | 359,865 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0511-02 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-pisakowej 7,30*2+12,00*1,00 | m2 | 26,600 |  |  |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  podane wyżej koszty wykonania robót obejmują: robociznę, materiały i sprzęt wykonawcy oraz zawierają wszystkie inne pochodne koszty wykonania powyższych robót.